«Elektrotexnika»fanidan “Energetika (issiqlik energetikasi)” yo’nalishi uchun yakuniy baxolash savollari

- Bir fazali sinusoidal tok zanjirlari. Umumiy tushunchalar. Sinusoidal tok iste’molchilari.

- oniy qiymat, davriy o’zgaruvchi kattalik, amplituda qiymati, chiziqli chastota.

- Uch fazali tok zanjirlari. Umumiy tushunchalar.

- ko’p fazali, faza kuchlanishi, liniya kuchlanishi, nol  o’tkazgich.

- Qarshiliklari R1 = 10 Om, R2 = 15 Om, va R3 = 20 Om bo`lgan elektr zanjirini elektr yurituvchi kuchlari E1 = 50 V va E2 = 100 V bo`lgan manbaga ulangan. Zanjirdagi tokning qiymati, zanjirning umumiy qarshiligi va qarshiliklaridagi kuchlanishlarning pasayishi aniqlansin.

4« R, L, C elementlarni ketma-ket, parallel va aralash ulanishi.

- vektor diagramma, fazalar farqi, aktiv va reaktiv karshilik, kuchlanishlar uchburchagi.

5.Uch fazali tok zanjirlarida generator cho’lg’amlarini iste’molchi fazasi bilan ulanishi.

- yulduz bog’lanish, uchburchak bog’lanish, simmetrik sistema.

6.Xar biri 24 Om bo`lgan ikkita qarshilik ketma-ketulanib ularga 12 Om qarshilik ketma-ket ulangan. Shu sxemani chizing. Ushbu zanjir 12 V kuchlanishli tarmoqqa ulansa  zanjirning tarmoqdan iste’mol qilayotgan tok kuchini va quvvatini toping.

7.Kuchlanishlar rezonansi.

- rezonans yuz berish sharti, rezonans nuqtasida zanjir parametrlarini aniqlash, vektor diagramma, rezonans xosil qilish yo’llari.

8.. Elektr  kattaliklarni, xamda elektr energiyasini  o`lchash

-  tok, kuchlanish, quvvat, ampermetr, voltmetr, vattmetr,  xisoblagichlar

9. Qarshiliklari 12 Om, 24 Om, 48 Om bo`lgan qarshiliklar 24 V kuchlanishli akumulyatorga paralel ulangan. Shu sxemani chizib xar bir qarshilikdagi tok va kuchlanishlarni toping.

10.Aktiv, reaktiv va to’la quvvat. Quvvat koeffitsiyenti.

- quvvat, aktiv tashkil etuvchi, quvvat koeffitsiyenti.

11.Transformatorlar. Transformatorning vazifasi.

- o’zinduksiya EYuK si, transformatsiyalash koeffitsiyenti, o’zak, cho’lg’am.

12.Kuchlanishlari 12 V bo`lgan 3 ta akumulyator ketma-ket ulangan. Bu manbaga qarshiliklari 10 Om, 12 Om va 14 Om bo`lgan iste’molchilar  ketma-ket ulangan. Sxemani chizib, zanjirdagi tok kuchini, zanjirning umumiy qarshiligi va xar bir qarshilikdagi kuchlanishlarni aniqlang.

13.« Uch fazali tok zanjirlari. Umumiy tushunchalar.

- ko’p fazali, faza kuchlanishi, liniya kuchlanishi, nol o’tkazgich.

14. Transformatorlar.

- avtotransformatorlar, o`lchash transformatorlari, payvandlash transformatorlari

15.Kuchlanishi 24 V bo`lgan akumulyatorga  xar birining qarshiligi 48 Om dan bo`lgan 4 ta qarshilik ketma-ketulangan. Agar shu qarshiliklarni ketma-ket ulansa zanjirdagi tok kuchi necha marta o`zgaradi? Nega?

16.Uch fazali tok zanjirlarida generator cho’lg’amlarini iste’molchi fazasi bilan ulanishi.

- yulduz bog’lanish, uchburchak bog’lanish, simmetrik sistema.

17.O`lchov vositalarining xatoliklari.

- O`lchov vositasining xatoligi, o`lchov vositasining aniqligi, xatoliklar tasnifi, variatsiya tushunchasi.

18.12 V kuchlanishli manbaga ikkita tarmoq ulangan. Birinchi tarmoq bitta  24 Om qarshilikdan, ikkinchi tarmoq 12 Om va 24 Om qarshiliklardan iborat. Shu sxemani chizib zanjirni kontur toklar usulida xisoblang.

19.Uch fazali tok zanjirlarida aktiv, reaktiv quvvat.

- faza quvvati, sistemaning quvvati, quvvatning aktiv tashkil etuvchisi.

20.Elektr  o`lchovlari

- o`lchov (o`lchash) tushunchasi, o`lchash turlari, o`lchash usullari, o`lchash xatoliklari

21.Elektr zanjirining 1- konturi 12 V kuchlanishli manba 36 Om qarshilikdan, unga yondosh 2 - kontur esa ikkita xar biri 24 Om bo`lgan qarshilikdan iborat. Shu zanjirni chizing,  uni tugun potentsiallar usulida xisoblang.

22.Transformatorlar. Transformatorning vazifasi.

- o’zinduksiya EYuK si, transformatsiyalash koeffitsiyenti, o’zak, cho’lg’am.

23. O`lchashdagi xatoliklar va ularning tabaqalanishi.

- 	O`lchashdagi xatolik, chin va haqiqiy qiymat, xatoliklarni sonli ifodalash, asbobiy va sub’yektiv xatoliklar, muntazam va tasodifiy xatoliklar.

24.Kuchlanish U = 220 V bo`lgan o`zgaruvchan tok tarmog`iga quvvati R = 600 Vt li elektr plitaning toki, qarshiligi va t = 4 soat ishlash mobaynida iste’mol qilgan energiya miqdori aniqlansin