O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

FARG‘ONA POLITEXNIKA INSTITUTI

MEXANIKA MASHINASOZLIK  FAKULTETI

“Tadbiqiy mexanika”kafedrasi

“Nazariy mexaika” fanidan yakuniy  nazorat variantlari

| 60710600 | - | Elektr energetikasi ( tarmoqlar bo‘yicha) |
| --- | --- | --- |
| 60710700 | - | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (tarmoqlar bo‘yicha) |
| 60710900 | - | Energiya tejamkorligi va enrgoaudit |
| 60711400 |  | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish ( tarmoqlar bo‘yicha) |
| 60711900 |  | Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimlari ( tarmoqlar bo‘yicha) |
| 60711200 | - | Elektronika va asbobsozlik ( tarmoqlar bo‘yicha) |
| 60711600 | - | Inteliktual muhandaslik tizimlari ( tarmoqlar bo‘yicha) |
| 60711300 | - | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti |

yo‘nalishi bakalavrlari uchun

“Tadbiqiy mexanika”kafedrasining umumiy yig‘ilishida

tasdiqlangan.

(№  1 bayon28.08.2022 y)

Tuzuvchilar:                                                                Q.G‘.Gaparov

X.Sh.Ruzaliyev

Kafedra mudiri:                                                          B.T.Umarov

Statika aksiomalari: jismlarning muvozanati, teng ta’sir etuvchi kuch, ta’sir va aks ta’sir,ikki kuchni qo‘chish.

Statikaning asosiy tushunchalari: bog‘lanish va bog‘lanish reaktsiyalari,statika aksiomalari, teng ta’sir etuvchi kuch.

Kesishuvchi kuchlar sistemasining muvozanati: kesishuvchi kuchlar sistemasi, teng ta’sir etuvchi kuch, kuchlarni qo‘shish, kuchlar ko‘pburchagi.

Tekislikdagi kuchlar sistemasining teng ta’sir etuvchiga keltirish: berilgan kuchni paralell ko‘chirish, ihtiyoriy kuchlarning bosh vektori va bosh momenti,kuchlar sistemasini sodda holga keltirish.

Tekislikdagi kuchlar sistemasining muvozanat shartlari: kuch momenti, kuchning o‘qdagi proektsiyasi, kuchlar sistemasining bosh vektori  va bosh momenti.

Juft kuch haqida tushuncha: juft kuch va uning momenti, juft kuchlarni qo‘chish, ekvivalent juftlar, juftlarning  .

Fazoviy kuchlar sistemasi: fazoviy kuchning proektsiyasi, fazoviy kuchning momenti , fazoviy kuchlar sistemasi muvozanat shartlari.

Tekislikdagi kuchlar sistemasi: bir tekislikda yotuvchi bir necha jismdan tashkil to‘gan sistemasining muvozanati, kuchlar sistemasining bosh vektori,bosh momenti.

Tekislikdagi kuchlar sistemasi: Taqsimlangan kuchlar turlari va ularni aniqlash usullari.

Tekislikdagi kuchlar sistemasi: Kesishuvchi kuchlar sistemasining geometrik muvozanat sharti,kesishuvchi kuchlar sistemasining analitik muvozanat shartlari.

Tekislikdagi kuchlar sistemasining muvozanat shartlari: Statik aniq va statik noaniq masalalar.Qo‘shma konstruktsiyalar.

Ishqalanish kuchi ta’siridagi jismlarning muvozanati.Sirpanib ishqalanish kuchi .Dumalab ishqalanish kuchi.

Nuqta kinematikasi: nuqta harakatini aniqlash usullari, koordinatalar  usulida  nuqtaning tezligi va tezlanishi

Nuqta kinematikasi: nuqta harakatini aniqlash usullari, tabiiy  usulida  nuqtaning tezligi va tezlanishi.

Nuqta kinematikasi: nuqta harakatini aniqlash usullari, vektor usulida  nuqtaning tezligi va tezlanishi.

Qattiq jism  kinematikasi: qattiq jismning ilgarilanma harakati, ilgarilanma harakat qonuni, ilgarilanma harakatdagi jism nuqtalarining tezligi va tezlanishi.

Qattiq jism  kinematikasi: qattiq jismning qo‘zg‘almas o‘q atrofidagi aylanma harakati, qo‘zg‘almas o‘q atrofidagi aylanma harakat qonuni , qo‘zg‘almas o‘q atrofidagi aylanma harakatdagi jism nuqtalarining tezligi va tezlanishi.

Moddiy nuqtaning murakkab harakati: nuqtaning nisbiy harakati, murakkab harakatdagi nuqtaning tezliklarini qo‘chish haqidagi teorema, koriolis tezlanishi .

Qattiq jism  kinematikasi: qattiq jismning tekis parallel harakati, qattiq jismning tekis parallel harakat qonuni , qattiq jismning tekis parallel  harakatdagi jism nuqtalarining tezligi va tezlanishi.

Moddiy nuqta dinamikasining birinchi asosiy masalasi: dinamikaning ikki asosiy masalasi, dinamikaning birinchi masalasining yechilishi; moddiy nuqta harakatining turli ko‘rinishdagi differentsial tenglamalari yordamida dinamikaning birinchi masalasining yozish, masalalarning yechish tartibi.

Moddiy nuqta dinamikasining ikkinchi asosiy masalasi: dinamikaning ikki asosiy masalasini yechilishi, moddiy nuqta harakatining differentsial tenglamalari, umumiy yechimi, integrallash doimiylari, boshlang‘ich shartlar.

Nuqta dinamikasining asosiy tushunchalari: dinamika predmeti, klassik mexanikaning asosiy qonunlari, dinamikaning ikki asosiy masalasi.

Erkin moddiy nuqta harakatining differentsial tenglamalari: dinamikaning asosiy tenglamasi, harakatning vektor ko‘rinishdagi  differentsial  tenglamasi, dekart koordinata o‘qlari va tabiiy o‘qlardagi differentsial tenglamalar, to‘g‘ri chiziqli va tekislikdagi harakat hollari.

Mexanika sistema dinamikasiga kirish: mexanik sistema, mexanik sistemaga ta’sir etuvchi kuchlarning klassifikatsiyasi, tashqi va ichki kuchlar, ichki kuchlarning xossalari.

Mexanika sistema dinamikasi: mexanik sistema kinetik energiyasi , mexanik sistema kinetik energiyasining  o‘zgarishi haqidagi teorema.

Mexanika sistema dinamikasi: mexanik sistema harakat miqdori momenti, mexanik sistema harakat miqdori  momentining o‘zgarishi haqidagi teorema.

Mexanika sistema dinamikasi: mexanik sistema harakat miqdori,kuch impulsi, mexanik sistema harakat miqdorining o‘zgarishi haqidagi teorema.

| Gorizontal yo‘lda a=1m/s2 tezlanish bilan harakatlanayotgan traktor massasi m=600 kg bo‘lgan chanani tortadi. Agar chananing qor ustida sir’anish koeffitsenti f=0,04 bo‘lsa, traktor chanani qanday kuch bilan tortishini hisoblang. |  |
| --- | --- |
| O‘lchamlari BC=5m, AC=8m bo‘lgan AC balka C sharnir yordamida mahkamlangan bo‘lib, ikkinchi uchiga α=45° burchak ostida 20N liyuk osilgan. Balkani gorizontal holatda muvozanat ushlab turish uchun intensivligi q qancha bo‘lgan yoyilgan kuch qo‘yish lozim? |  |

Massasi m=10kg bo‘lgan moddiy nuqta F=0,4t kuch ta’sirida egri  chiziq bo‘ylab harakatlanadi. Agar F kuchi va tezlik vektori  orasidagi burchak 30° bo‘lsa, t=40sekda nuqta urinma tezlanishining qiymatini toping.

| Uzunligi AB=4m bo‘lgan balka devorga qistirib mahkamlangan bo‘lib, F=4N kuch va momenti M=2Nm juft kuch ta’sir etsa, A tayanchdagi reaktsiya momentini toping. |  |
| --- | --- |

Massasi m=0,5kg bo‘lgan jism qiya tekislikda joylashgan  kanalcha  bo‘ylab pastga a=2m/s2 tezlanish bilan tushishi uchun tekislikning qiyaligi gorizontdan necha gradus bo‘lishi shart?

| O‘lchamlari AB=BC=2m bo‘lgan, qistirib mahkamlangan balkaga F1=50N va F2=100N kuchlar ta’sir qilsa, A tayanchdagi reaktsiya momentini toping. |  |
| --- | --- |
| O‘lchamlari AB=CD=2m, BC=1m bo‘lgan balka devorga qistirib mahkamlangan bo‘lib, F=173N kuch, momenti M=42Nm li juft kuch va intensivligi q yoyilgan kuch ta’sir etadi. Agar A tayanchdagi reaktsiya momenti MA=546Nm bo‘lsa, yoyilgan kuchning intensivligini aniqlang. |  |
| Radiuslari R1=0,4m, R3=0,5m bo‘lgan tishli g‘ildiraklar tinch holatdan tashqi kuchlar taosirida harakatga keladi. 1-g‘ildirak tekis tezlanuvchan ε1=4 rad/s2 burchak tezlanish bilan aylansa, t=2s da M nuqtaning tezligini aniqlang. |  |
| Radiuslari R1=0,4m; R2=0,8m; r2=0,4m; R3=1m bo‘lgan tishli g‘ildiraklar o‘zaro bog‘langan bo‘lib, 1-g‘ildirak φ1=4t2 qonun bo‘yicha harakat qilsa, t=2s paytda 3-g‘ildirakning M nuqtasi qanday tezlikka erishadi? |  |
| O‘lchamlari AB=BC=2m, CD=3m bo‘lgan balka devorga qistirib mahkamlangan bo‘lib, F kuchi va intensivligi q=200N/m li yoyilgan kuch ta’sir etsa, A tayanchning reaktsiya momenti MA=3700Nm bo‘lishi uchun F kuchining qiymatini toping. |  |

| Radiuslari R1=0,8m va R2=0,4m bo‘lgan tishli g‘ildiraklar aylanib, 3-reykani harakatga keltiradi. Agar 1-g‘ildirak φ1=4t2 qonun bo‘yicha aylansa, 3-reykaning tezlanishini aniqlang. |  |
| --- | --- |
| O‘lchamlari AB=CD=2m, BC=1m bo‘lgan balka devorga qistirib mahkamlangan bo‘lib, F=173N kuch, momenti M=42Nm li juft kuch va intensivligi q yoyilgan kuch ta’sir etadi. Agar A tayanchdagi reaktsiya momenti MA=546Nm bo‘lsa, yoyilgan kuchning intensivligini aniqlang. |  |
| Jism qo‘zg‘almas o‘q atrofida φ=4+2t3 qonun bo‘yicha aylansa, burchak tezligi ω=6rad/s bo‘lgan paytda jismning burchak tezlanishini aniqlang. |  |
| Agar jismning burchak tezligi ω=2-8t2 qonun bo‘yicha o‘zgarsa, u to‘xtaguncha qancha vaqt o‘tadi? |  |
| Jismning burchak tezlanishi ε=2t qonun bilan o‘zgarib, boshlang‘ich paytda, t=0 da, burchak tezligi ω0=0 bo‘lsa, t=4s dagi burchak tezligini toping. |  |
| Jism ε=3t2 burchak tezlanish bilan qo‘zg‘almas o‘q atrofida aylanadi. Agar boshlang‘ich, t=0s paytda, uning burchak tezligi ω0=2rad/s bo‘lsa, t=2s paytdagi burchak tezligini toping? |  |
| Radiuslari R2=0,8m, R3=0,6m va r=0,4m bo‘lgan tishli g‘ildiraklar yordamida 1-yuk yuqoriga tortiladi. Agar 3-g‘ildirak ε3=8rad/s2 burchak tezlanish bilan tekis o‘zgaruvchan aylanma harakat qilsa, 1-yukning boshlang‘ich, tinch holatidan t=3s gacha bosib o‘tgan yo‘lini hisoblang. |  |
| AC va BC troslarga mahkamlangan C sharnirga F1 vertikal kuch ta’sir etadi. Agar troslar vertikaldan α=30° va β=75° burchak tashkil qilgan bo‘lib, AC trosning taranglik kuchi F2=15N bo‘lsa, BC trosning tarangligi F3 aniqlansin. |  |
| Og‘ir yuk AC va BC vaznsiz sterjenlar yordamida devorga mahkamlangan. Agar AC sterjen devor bilan =60°, sterjenlar o‘zaro =45° burchak tashkil qilgan bo‘lib, AC sterjenning siqilishi F2=25N bo‘lsa, BC sterjendagi zo‘riqishni hisoblang. |  |
| Og‘irligi 2N bo‘lgan yuk vertikal tekislikda joylashgan ikki arqon yordamida muvozanatda ushlab turiladi. Agar =30° bo‘lsa, BC arqonning zo‘riqishi qancha bo‘ladi? |  |
| Og‘irligi 12N bo‘lgan bir jinsli shar ideal silliq qiya tekislikda AB arqon vositasida muvozanatda ushlab turilgan bo‘lsa, α=60° da sharning tekislikka bosimini hisoblang. |  |
| Og‘irligi 36N bo‘lgan bir jinsli 2-shar qo‘zg‘almas bo‘lgan 1- va 3- g‘ildiraklar yordamida muvozanatda ushlab turilgan bo‘lsa, α=45°da sharning 1-g‘ildirakka bosimini toping. |  |
| Og‘irligi 40 N bo‘lgan bir jinsli shar o‘zaro α=60°burchak ostida joylashgan ikki tekislikka tiralgan holda muvozanatda turgan bo‘lsa, sharning qiya tekislikka ko‘rsatayotgan bosimi aniqlansin. |  |
| Og‘irliklari G1, G2 va G3 bo‘lgan yuklar iplar yordamida bloklarga osilgan holda muvozanatda turibdi. Agar G2=55N va α=75°, β=60° byerilgan bo‘lsa, G3 ning qiymatini aniqlang. |  |
| Og‘irliklari G1 va G2 bo‘lgan ikki yuk B sharnirga va A blokka ip vositasida osilgan. Agar G2=90N, α=45°, β=60° byerilgan bo‘lsa, BC ipning taranglik kuchini hisoblang. |  |
| AB balkaga vertikal F1=1kN, F2=2kN va F3=3kN kuchlar ta’sir etadi. Agar uning o‘lchamlari AC=CD=DE=1m, BE=2m bo‘lsa, B tayanchning reaksiya kuchini kN larda aniqlang. |  |
| AB balkaga vertikal F=5kN kuch va intensivligi q=4kN/m bo‘lgan taqsimlangan kuchlar ta’sir etadi. Agar uning o‘lchamlari AC=3m va BC=6m bo‘lsa, B tayanchdagi reaksiya kuchini kN da toping. |  |
| Og‘irligi G=20kN bo‘lgan bir jinsli AB balkaga intensivligi q=0,5kN/m bo‘lgan taqsimlangan kuchlar ta’sir etadi. Agar uning o‘lchamlari AB=6m, AC=BC bo‘lsa, A tayanch reaksiyasini kN da toping. |  |
| AB balkaga F=9kN kuch va intensivligi q=3kN/m bo‘lgan taqsimlangan kuchlar ta’sir etadi. Agar uning o‘lchamlari AB=5m, BC=2m bo‘lsa, A tayanch reaksiyasini kN da toping. |  |
| Uzunligi AB=9m li balkaga intensivligi q=5kN/m bo‘lgan taqsimlangan kuchlar ta’sir etib, B tayanch reaksiyasi 10 kN bo‘lishi uchun, taqsimlangan kuchning ta’sir etish masofasi AC qancha bo‘lishi lozim? |  |
| Massasi m=0,5kg bo‘lgan jism qiya tekislikda joylashgan kanalcha bo‘ylab pastga a=2m/s2 tezlanish bilan tushishi uchun tekislikning qiyaligi gorizontdan necha gradus bo‘lishi shart? |  |
| Massasi m=3kg bo‘lgan moddiy nuqta to‘g‘ri chiziq bo‘ylab x=0,04t3 qonun bilan harakat qilsa, t=6s da teng ta’sir etuvchi kuchning miqdori qancha bo‘ladi? |  |
| Massasi m=1,4kg bo‘lgan moddiy nuqta to‘g‘ri chiziq bo‘ylab x=6t2+6t+3 qonuni bilan harakat qilsa, teng ta’sir etuvchi kuchning miqdorini toping. |  |
| Massasi m=5kg bo‘lgan moddiy nuqta F1=3H va F2=10H kuchlar ta’sirida harakatlanadi. Nuqta tezlanishining Ox gorizontal o‘qqa proyeksiyasini hisoblang. |  |
| Og‘ir jism gorizontga α=40° qiyalikdagi g‘adir-budur tekislikdan pastga harakat qiladi. Agar sirpanishdagi ishqalanish koeffitsenti f=0,3 bo‘lsa, jismning tezlanishini aniqlang. |  |
| Massasi m=200 kg bo‘lgan motorli qayiq motori o‘chirilgandan keyin suvning qarshiligini yengib, to‘g‘ri chiziqli harakat qiladi. Agar suvning qarshiligi R=4v2 bo‘lsa qayiqning tezligi v=5m/s bo‘lgan paytda qayiqning sekinlanishini (tezlanishini) toping. |  |
| Massasi m bo‘lgan M moddiy nuqta gorizontal Ox o‘q bo‘ylab F=2m(x+1) kuch ta’sirida harakatlanadi. Nuqtaning x=0,5 metr yo‘l bosib o‘tgandagi tezlanish qiymatini toping. |  |